CNC tokarilice

CNC tokarilica je vrsta tokarilice s CNC upravljanjem, a koristi se za tokarenje ili strojnu obradu okruglih (rotacijskih) dijelova. Ovisno o načinu stezanja mogu se obrađivati i dijelovi koji nisu simetrični kao što je na primjer koljenasto vratilo. Glavno gibanje je kružno i ostvaruje ga obradak stegnut u steznu glavu. Pomoćno gibanje je pravocrtno (translacijsko) i izvodi ga alat.

NC tokarilica (engl. Computer Numerical Control) danas je sve više u upotrebi.

Glavni dijelovi

Strojevi imaju jednu ili dvije stezne glave (amerikanera), jedan ili dva suporta s revolverskom glavom . Alati mogu biti bez ili s pogonom, te se tokarilice pretvaraju u obradne centre. Jednostavnim programiranjem moguće je proizvoditi složene predmete. Također je moguće CAD-CAM tehnologijom upotrijebiti programske naredbe iz 3D crteža.

Uobičajene operacije obrade na CNC tokarilici

Uobičajene operacije koje se izvode na CNC tokarilicama, ovisno o korištenim alatima jesu:

uzdužno vanjsko i unutarnje tokarenje,

obrada čela (poprečno tokarenje),

izrada žljebova,

odsijecanje,

zabušivanje i bušenje

profilna obrada (kugla, utor),

narezivanje i urezivanje navoja,

izrada konusa.

Alati za tokarenje

Alati se smještaju u revolversku glavu prema planu alata. Revolverska glava može imati 6, 8 ili 12 mjesta za smještaj alata. Svako mjesto označeno je odgovarajućim brojem. Najčešće na tokarilici alati na mjestu s parnim brojem su za vanjsko tokarenje, a na mjestu s neparnim brojem služe za obradu unutarnjih ploha ili bušenje. S obzirom na os vrtnje (rotacije) revolverske glave u odnosu prema osi vrtnje obratka razlikuju se 3 vrste revolverskih glava:

paralelne osi vrtnje (manji prostor, ali i opasnost od sudara),

os vrtnje revolver glave okomita na os radnog komada (zauzima veći prostor, sudar izbjegnut) i

koso postavljena os vrtnje revolverske glave (kompromisno rješenje).

strojobravarija.info.hr

Cijena materijala je 250. Površina na kojoj treba napraviti antikorozivnu zaštitu je 15 m2.

Tekst oblikovao: